Нагреватель дренажной трубки кондиционера серии НД- 5.5

Нагреватель дренажной трубки кондиционера позволяет осуществить отвод конденсата из кондиционера при отрицательных температурах воздуха (до -40оС), если дренаж выведен наружу помещения. В качестве нагревательного элемента используется саморегулирующийся кабель, изменяющий свою мощность в зависимости от температуры окружающего воздуха (нагрев усиливается при понижении температуры). Установка нагревателя производится  на дренажную магистраль снаружи, закрепляется с помощью влагостойкого скотча или хомутов с обязательным последующим утеплением.

Монтаж (на рисунке утеплитель не показан):

Технические характеристики:

- Мощность 1.4-60Вт

- Длина 300мм, 500мм, 700 мм, 1000мм

- Температура окружающей среды: от -50°С до +85°С;

- Напряжение питания 220 В.