Инструкция по эксплуатации

Сезонного переключателя

СП-102

Сезонный переключатель СП-102, далее прибор, предназначен для автоматического управления нагревательными системами,  с электрической мощностью до 1.5 КВт

1.Принцип работы прибора.

При понижении температуры окружающей среды до значения +5…+10 градусов Цельсия, прибор автоматически подключает нагрузку. Отключение нагрузки происходит при повышении температуры  окружающей среды на 2 градуса относительно порога подключения.

2.Подключение прибора.

Коричневый провод прибора подключается к «фазовому» проводу электропитания.

Синий провод прибора подключается к «нулевому» проводу электропитания.

Соблюдение вышеуказанной «полярности»  исключает присутствие (на отключенной нагрузке) напряжения опасного для жизни человека.

К чёрным проводам прибора подключается нагрузка.

Подключение прибора производится на обесточенном оборудовании с соблюдением всех мер и требований техники безопасности!!!

3.Условия эксплуатации.

Напряжение электропитания   198…242 Вольт

Температура окружающей среды   - 40…+40 градусов Цельсия

Относительная влажность воздуха    до 90%

Месторасположение  может быть любым при соблюдении  условий, исключающих прямое попадания на прибор, любых природных и возможных искусственных осадков.

4.Технические характеристики.

Потребляемая прибором мощность   не более 0.5 Вт

Максимальный ток нагрузки                   7А

Максимальная мощность нагрузки         1.5 КВт

Габариты (мм)                                            65-60-30

Масса прибора (гр)                                    55

Режим работы                                             непрерывный

5. Индикация режимов работы.

В режиме ожидания (нагрузка не подключена) светодиод прибора индицирует одиночные вспышки с интервалом -1 сек.

При подключении нагрузки светодиод горит непрерывно.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок работы прибора составляет 2года с момента продажи (при отсутствии отметки о дате продажи с даты  изготовления). В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену прибора при обнаружении неисправностей произошедших по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется на приборы с механическими повреждениями и следами коррозии. При несоблюдении потребителем правил эксплуатации, несанкционированном вскрытии , ремонте прибора потребителем или третьим лицом.